NÁVOD NA MONTÁŽ ZVARENÝCH PANELOV PILOFOR

NA GUĽATÉ STĹPIKY

A. INŠTALÁCIA OPLOTENIA V PRIAMOM SMERE

V plánovanej vytýčenej budúcej trase oplotenia sa pripravia diery

s priemerom od 15 do 23 cm pre stĺpiky a vzpery vo vzdialenosti

253 cm na stred diery od seba. Diery musia siahať do nezamŕzajúcej

hĺbky, a to najmenej 80 cm. Do pripravených dier sa osadia typové

stĺpiky zodpovedajúcej dĺžky, správne výškovo osadené.

Koncové, priebežné a rohové stĺpiky sa pri tomto type oplotenia

nerozlišujú. Pre betónové stĺpiky je vhodné pripraviť si dopredu

šablónu (pozri obr.). Stĺpiky musia byť po zabetónovaní úplne

presne zarovnané smerovo, výškovo, musia byť presne vzdialené

od seba a musia byť v úplne kolmej polohe. Po zabetónovaní

stĺpikov je nevyhnutné pred osadením panelov na stĺpiky

nechať betón vždy poriadne stuhnúť. Optimálna doba je približne

jeden týždeň, je však vždy závislá od aktuálneho počasia. Vzpery

sa pri tomto type oplotenia nepoužívajú. Na zabetónované stĺpiky

postupne pripevníme panely tak, že krajným okom panelu cez

zvislý drôt navlečieme objímku, ktorú potom prevlečieme cez

guľatý stĺpik. Medzi čeľusťami objímky musí byť zovretý zvislý drôt

panelu. Pri zvieraní objímok si pomôžeme zvieracím nástrojom

k priblíženiu voľných koncov (napr. „sika-kliešte“); po najväčšom

priblížení koncov spojíme skrutku s matkou a silno dotiahneme.

Susedné panely zafixujeme na stĺpiku zodpovedajúcim počtom

plastových objímok (podľa výšky panelov – pozri tabuľka) tak, že do

jednej objímky osadíme vždy obidva susedné panely. Ak je panel

vybavený prelismi (Pilofor Classic, Light, Pro, Promo), umiestnime

úchytky vždy pod spodný vodorovný drôt každého prelisu. Ak nie je

panel vybavený prelismi (Pilofor Super, Super Strong), umiestnime

zodpovedajúci počet úchytiek rovnomerne po celej výške panelu,

avšak vždy pod vodorovný drôt.

B. INŠTALÁCIA OPLOTENIA  PRI ZMENE SMERU

Oplotenie v rohu (akákoľvek zmena smeru trasy oplotenia) sa

realizuje rovnako ako pri rovnom oplotení s jedinou výnimkou,

a tou je vzdialenosť rohového stĺpika od susedných – tu je

vzdialenosť stĺpikov na stred stĺpika 251 cm.

C.  INŠTALÁCIA OPLOTENIA V SVAHU A PRI ZMENE VÝŠKY

Panely je možné inštalovať iba a jedine vo vodorovnej

pozícii. Panely nikdy nekopírujú terén, neprispôsobujú sa sklonu

terénu. V prípade realizácie oplotenia v svahu sa susedné panely

na stĺpiku navzájom výškovo oddelia. Vzniknú tak na stĺpiku dva

zuby – jeden hore a jeden dole. Počet úchytiek na takomto stĺpiku

sa zvyšuje o 2 kusy oproti štandardnej inštalácii pre zafixovanie

horného a spodného konca „odskočeného“ panelu. Je nevyhnutné

pamätať na požiadavku použitia ďalších stĺpikov oplotenia

v miestach výškových odskokov. Doporučený najvyšší výškový

odskok je 20 cm.

D. INŠTALÁCIA PANELOV NA KONCI TRASY OPLOTENIA

Panely  je možné skracovať podľa potreby a podľa

požadovanej dĺžky úseku oplotenia, a to vždy v násobku vzdialenosti

vertikálnych drôtov. Inštalácia skráteného panelu sa tak vykonáva

rovnako ako inštalácia štandardná, resp. ako inštalácia pri zmene

smeru alebo v odskokoch.

E. OPLOTENIE S BETÓNOVÝMI DOSKAMI PROTI

PODHRABANIU POD PANELY

Pri inštalácii oplotenia s betónovými doskami proti podhrabaniu

pod panely sa na vloženie dosiek medzi stĺpiky použijú priebežné,

resp. koncové držiaky dosiek proti podhrabaniu. Držiaky sa na

stĺpiky uchytávajú samoreznými skrutkami. Betónové dosky proti

podhrabaniu sa voľne vložia do držiakov dosiek proti podhrabaniu.

Po osadení dosiek proti podhrabaniu sa pokračuje v štandardnej

inštalácii panelov. Systém inštalácie je rovnaký, potrebné je len použiť

dlhšie stĺpiky a to o výšku dosky proti podhrabaniu.

F. OPLOTENIE S PRVKAMI PROTI PRELIEZANIU

NAD OPLOTENÍM

Nad panely je možné inštalovať ostnaté drôty alebo žiletkové pásky

dvomi spôsobmi:

a) osadením bavoletov na vrchol stĺpikov a inštaláciou 3 radov ostnatého

drôtu, resp. žiletkovej pásky

Bavolety sú obvykle jednoramenné 50 cm

nástavce stĺpikov zvierajúce so stĺpikom

uhol 45 stupňov, čím zvyšujú plot o cca 30 cm.

Bavolety sú vhodné aj pre osadenie plotu

žiletkovými špirálami.

b) inštalácia 1–5 radov ostnatého drôtu,

resp. žiletkovej pásky priamo na stĺpiky nad panely

Pri tomto spôsobe zvýšenia bezpečnostnej

úrovne plota sa ostnaté drôty, resp. žiletkové

pásky inštalujú priamo na stĺpiky nad panely

do vopred pripravených úchytiek napínacieho

drôtu, ktorými stĺpik osadíme, v obvyklej

vzdialenosti 10 – 15 cm od seba. Pri tomto

variante je nevyhnutné počítať s proporcionálne

dlhšími stĺpikmi v závislosti od počtu radov

ochranných prvkov.