NÁVOD NA MONTÁŽ ŠTVORHRANNÉHO PLETIVA

A. ŠTANDARDNÁ INŠTALÁCIA

V plánovanej vytýčenej budúcej trase oplotenia sa pripravia diery

s priemerom od 15 do 23 cm pre stĺpiky a vzpery vo vzdialenosti

2,5 až 3 m od seba. Diery musia siahať do nezamŕzajúcej hĺbky a to

najmenej 80 cm. Typové stĺpiky pre oplotenie štvorhranným

pletivom zodpovedajúce dĺžke, správne výškovo osadené do dier,

kedy potrebnú výšku definuje úchytka napínacieho drôtu (pozri

ilustráciu) sa zafixujú nie príliš riedkym betónom. Koncové

a rohové stĺpiky, rovnako ako každý najviac ôsmy priebežný stĺpik,

musia byť zavzperované vzperami zodpovedajúcej dĺžky.

Napínacie stĺpiky sú fixované vzperami, ktoré musia pôsobiť proti

ťahu pletiva. Vzpery sú používané na zaistenie zvislej polohy plotových

stĺpikov potom, čo je na stĺpiky pripevnené a napnuté pletivo. Vzpery sú

osadené vždy tak, že pôsobia proti smeru ťahu pletiva. Sú preto do

zeme zabetónované a k stĺpiku priskrutkované vždy v 1/3 nadzemnej

výšky stĺpika (meraného od horného konca stĺpika) a so stĺpikom

ideálne zvierajú uhol 45 stupňov (pozri ilustráciu). Dĺžka vzpier je

vždy približne rovnaká ako dĺžka stĺpikov. Vzpery sa inštalujú vždy:

• na začiatočný stĺpik plota (1 ks)

• na každý rohový stĺpik plota (2 ks)

• na každý stĺpik plota, na ktorom sa mení smer trasy plota (2 ks)

• na každý stĺpik po najviac 25 m v prípade rovnej trasy plota (2 ks)

• na posledný stĺpik plota (1 ks)

Po zabetónovaní stĺpikov a vzpier je nevyhnutné pred napnutím pletiva

na stĺpiky nechať betón vždy poriadne stuhnúť. Optimálna doba je

približne jeden týždeň, je však vždy závislá od aktuálneho počasia.

Postup montáže:

Štvorhranné pletivo je nesené osnovou vodorovných

napínacích drôtov, ku ktorej sa prichytáva. Vodorovné napínacie

drôty sú silnejšie ako drôt pletivový a sú upevnené na všetkých

stĺpikoch. Obvykle sa na stĺpiky napnú tri vodorovné rady

napínacieho drôtu. Horný drôt sa výškovo aretuje do úchytky

napínacieho drôtu, spodný drôt sa osadí na stĺpik vo výške cca 5 –

10 cm nad budúcou zemou a tretí vodorovný drôt sa nainštaluje do

stredu výšky plota. Všetky tri vodorovné napínacie drôty sa napnú

pomocou napínačov.

Štvorhranné pletivo sa inštaluje tak, že sa bal pletiva celý

rozvinie pozdĺž plota, dočasne tvoreného zavzperovanými stĺpikmi

s osnovou tvorenou z troch napnutých vodorovných napínacích

drôtov, otvorí sa horný uzol štvorhranného pletiva a pletivo sa

zavesí za každý cca 6. otvorený uzol na horný napínací drôt

po celej dĺžke oplotenia. V tejto fáze, kedy pletivo voľne visí na

hornom napínacom vodorovnom drôte, sa krajná zvislá strana

pletiva pomocou viazacieho drôtu priviaže na koncový stĺpik plota

viazacím drôtom. Teraz sa celé pletivo po celej dĺžke plota (najviac

však dĺžka 25 m) napne v smere od koncového zavzperovaného

stĺpika plota tak, že sa na jeho druhom konci osadí napínacím

hrebeňom pre pletivá (malý alebo veľký) a pomocou navijaka či

vratidla upevneného za pevný predmet (napr. na stojací nákladný

automobil) sa v tejto zostave dostatočne napne.

V takto napnutom stave sa štvorhranné pletivo pomocou viazacieho

drôtu prichytí k strednému a spodnému vodorovného napínaciemu

drôtu. K hornému napínaciemu drôtu sa pletivo uchytáva uzatvorením

otvorených uzlov pletiva. Namiesto viazacieho drôtu je možné použiť aj špeciálne

svorky. Koniec pletiva sa viazacím drôtom priviaže ku koncovému stĺpiku oplotenia.

K priebežným stĺpikom sa pletivo priviaže viazacím drôtom.

B. INŠTALÁCIA PLETIVA NA NEROVNOM TERÉNE S POŽIADAVKOU „KOPÍROVANIA“ TERÉNU

Menšie terénne vlny

Štvorhranné pletivo je pevné, ale zároveň na väčších dĺžkach trás plotov pružné, čo umožňuje jeho prispôsobenie terénnym vlnám a stĺpikom

v zvislom smere. Postup montáže na nerovnom teréne je rovnaký ako montáž na rovnom teréne až po napnutie pletiva pomocou navijakov, kedy je možné sieť zvislým ťahom zafixovať na stĺpikoch v požadovanej výške.

Väčšie terénne vlny a schody

Ak nie je možné pri väčších terénnych nerovnostiach použiť technológiu výškového prispôsobenia siete terénnym vlnám, používa sa technológia prerušovania a napájania pletiva na stĺpikoch s využitím výškových odskokov medzi susednými úsekmi plota. Pletivo sa inštaluje podobne ako pri inštalácii na rovných úsekoch iba s tou výnimkou, že dĺžka trasy je podstatne kratšia. Dĺžka jedného úseku býva obvykle do 6 metrov dĺžky a výškový odskok býva najviac do 20 cm.

C. OPLOTENIE S BETÓNOVÝMI DOSKAMI PROTI PODHRABANIU POD PLETIVOM

Pri inštalácii oplotenia s betónovými doskami proti podhrabaniu pod pletivom sa na vloženie dosiek medzi stĺpikmi použijú

priebežné, resp. koncové držiaky dosiek proti podhrabaniu. Držiaky sa na stĺpiky uchytávajú samoreznými skrutkami. Betónové

dosky proti podhrabaniu sa voľne vložia do držiakov dosiek proti podhrabaniu. Po osadení dosiek proti podhrabaniu pokračuje

štandardná inštalácia pletiva. Systém inštalácie je rovnaký, potrebné  iba použiť dlhšie stĺpiky, a to o výšku dosky proti

podhrabaniu, a vzpery je treba osadzovať do zeme mimo smer trasy oplotenia, a to o cca 10 cm v smere dovnútra pozemku.

Vzpery sa nikdy nearetujú na hornú časť betónovej dosky proti podhrabaniu!