NÁVOD NA MONTÁŽ ZVAROVANÝCH SIETÍ PILONET

A. ŠTANDARDNÁ INŠTALÁCIA

V plánovanej vytýčenej budúcej trase oplotenia sa pripravia

diery s priemerom od 15 do 23 cm pre stĺpiky a vzpery vo

vzdialenosti 2,5 až 3 m od seba. Diery musia siahať do

nezamŕzajúcej hĺbky, a to najmenej 80 cm. Typové stĺpiky

pre zvarované siete  zodpovedajúcej

dĺžky, správne výškovo osadené do dier, sa zafixujú nie

príliš riedkym betónom. Koncové a rohové stĺpiky, rovnako

ako každý najviac ôsmy priebežný stĺpik, musia byť

zavzperované vzperami zodpovedajúcej dĺžky.

Napínacie stĺpiky sú fixované vzperami, ktoré musia

pôsobiť proti ťahu siete a sú inštalované:

• na začiatku plota

• v každom rohu plota

• pri každej zmene smeru plota

• každých najviac 25 m rovnej dĺžky plota

• na konci plota

Vzpery sú používané na zaistenie zvislej polohy plotových

stĺpikov potom, čo je na stĺpiky pripevnená a napnutá

zvarovaná sieť. Vzpery sú osadené vždy tak, že pôsobia

proti smeru ťahu zvarovanej siete. Sú preto do zeme

zabetónované a ku stĺpiku priskrutkované vždy v 1/3

nadzemnej výšky stĺpika (meraného od horného konca

stĺpika) a so stĺpikom ideálne zvierajú uhol 45 stupňov

(pozri ilustráciu). Dĺžka vzpier je vždy približne rovnaká

ako dĺžka stĺpikov. Vzpery sa inštalujú vždy:

• na začiatočný stĺpik plota (1 ks)

• na každý rohový stĺpik plota (2 ks)

• na každý stĺpik plota, na ktorom sa mení smer trasy

plota (2 ks)

• na každý stĺpik po najviac 25 m v prípade rovnej trasy

plota (2 ks)

• na posledný stĺpik plota (1 ks)

Po zabetónovaní stĺpikov a vzpier je nevyhnutné pred

napnutím zvarovanej siete na stĺpiky nechať betón vždy

poriadne stuhnúť. Optimálna doba je približne jeden

týždeň, je však vždy závislá od aktuálneho počasia.

Postup montáže:

Pred inštaláciou zvarovanej siete  na stĺpiky sa bal,

v ktorom sú siete balené a dodávané, rozvinie smerom od

začiatočného, zavzperovaného stĺpika v smere trasy plota

a začiatok siete sa uchytí pomocou nerezových svoriek

na stĺpik. Ak je dĺžka plota väčšia ako dĺžka

zvarovanej siete (obvyklý bal je 25 m), potom sa zvarované

siete navzájom spájajú mimo stĺpikov pomocou svoriek

Casanet, a to vždy predsadením cez jedno oko. Siete je

možné navzájom spojiť i na stĺpikoch, avšak v takom

prípade je spotreba siete väčšia a pevnosť spojenia siete

na stĺpiku, bez presahu „cez oko“, je menšia – oká sa

deformujú. Pripravená (rozvinutá) sieť, s jedným jej koncom

už uchyteným na zavzperovanom stĺpiku, sa na druhom

konci osadí napínacím hrebeňom (malým alebo veľkým)

a pomocou navijaka či vratidla upevneného za pevný pre-

dmet(napr. na stojaci nákladný automobil) sa v tejto zostave

dostatočne napne. V napnutom stave sa sieť postupne fixuje

na všetky stĺpiky v požadovanej výške nerezovými svorkami

špeciálnymi kliešťami. Nadbytočný koniec siete za

posledným stĺpikom sa odstrihne. Podľa potreby je možné

sieť ešte miestami napnúť pomocou krepovania (zväčšením

zvlnenia) vodorovných drôtov krepovacími kliešťami.

B. INŠTALÁCIA SIETE NA NEROVNOM TERÉNE

Menšie terénne vlny

Siete sú pevné, ale zároveň na väčších dĺžkach

trás plotov pružné, čo umožňuje ich prispôsobenie

terénnym vlnám a stĺpikom v zvislom smere. Postup

montáže na nerovnom teréne je rovnaký ako montáž na

rovnom teréne až po napnutie siete pomocou navijakov,

kedy je možné sieť zvislým ťahom zafixovať na stĺpikoch

v požadovanej výške. Pokiaľ je to nevyhnutné, je možné

sieť ešte lokálne napnúť krepovacími kliešťami.

Väčšie terénne vlny a schody

Ak nie je možné pri väčších terénnych nerovnostiach

použiť technológiu výškového prispôsobenia siete

terénnym vlnám, používa sa technológia prerušovania

a napájania siete na stĺpikoch s využitím výškových

odskokov medzi susednými sieťami. Siete sa inštalujú

podobne ako pri inštalácii na rovných úsekoch iba s tou

výnimkou, že dĺžka trasy je podstatne kratšia. Dĺžka

jedného úseku býva obvykle do 6 metrov dĺžky

a výškový odskok býva najviac do 20 cm.

C. SPÁJANIE KONCOV DVOCH SIETÍ

Pre pevné spojenie dvoch koncov sietí prekryte dve dvojice

vertikálnych drôtov oboch sietí (vodorovný presah

jedného oka) a spojte ich navzájom nerezovými alebo

pozinkovanými sponami (podľa typu siete) krížne cez spoje

tak, ako je to znázornené na obrázku.

D. NAPÍNANIE ĽAHKEJ SIETE POMOCOU PLASTOVÉHO HREBEŇA

Ľahké zvarované siete sú siete s priemerom drôtu do 2,5 mm. Napínanie ľahkých sietí je možné vykonávať

i bez použitia lanového napínača, resp. iného strojového mechanizmu, a to pomocou plastového napínacieho

hrebeňa tak, že sa cez oká časti siete, ktorá svojou dĺžkou presahuje cez koncový, zavzperovaný stĺpik, prevlečie

ručný plastový hrebeň a tlakom na rukoväť hrebeňa sa cez stĺpik sieť napne. V takto napnutom stave sa sieť už

štandardne uchytí ku stĺpikom pomocou nerezových svoriek.

E. PLOTY S BETÓNOVÝMI DOSKAMI PROTI PODHRABANIU

Pri inštalácii oplotenia s betónovými doskami proti podhrabaniu pod zvarované siete sa na vloženie dosiek medzi stĺpiky

použijú priebežné, resp. koncové, držiaky dosiek proti podhrabaniu. Držiaky sa na stĺpiky uchytávajú samoreznými

skrutkami. Betónové dosky proti podhrabaniu sa voľne vložia do držiakov dosiek proti podhrabaniu. Po osadení dosiek

proti podhrabaniu sa pokračuje v štandardnej inštalácii sietí. Systém inštalácie je rovnaký, potrebné je iba použiť dlhšie

stĺpiky, a to o výšku dosky proti podhrabaniu, a vzpery je treba osadzovať do zeme mimo smer trasy oplotenia, a to

o cca 10 cm v smere dovnútra pozemku. Vzpery sa nikdy nearetujú na hornú časť betónovej dosky proti podhrabaniu!

F. OPLOTENIE S PRVKAMI PROTI PRELIEZANIU NAD OPLOTENÍM

Nad zvarované siete je možné inštalovať ostnaté drôty alebo žiletkové pásky dvomi spôsobmi:

a) osadením bavoletov na vrchol stĺpikov a inštaláciou 3 radov ostnatého drôtu, resp. žiletkovej pásky

Bavolety sú obvykle jednoramenné 50 cm nástavce stĺpikov, zvierajúce so stĺpikom uhol 45 stupňov, čím zvyšujú

plot o cca 30 cm. Bavolety sú vhodné aj pre osadenie plotu žiletkovými špirálami.

b) inštalácia 1–5 radov ostnatého drôtu, resp. žiletkovej pásky, priamo na stĺpiky nad zvarovanú

sieť pomocou nerezových svoriek a klieští

Pri tomto spôsobe zvýšenia bezpečnostnej úrovne plotu sa ostatné drôty, resp. žiletkové pásky, inštalujú priamo

na stĺpiky nad zvarovanú sieť v obvyklej vzdialenosti 10 – 15 cm od seba. Pri tomto variante je nevyhnutné počítať

s proporcionálne dlhšími stĺpikmi v závislosti od počtu radov ochranných prvkov.